ACP - 10

Splitter ADSL RJ11

Il filtro ADSL HDSLSPLIT, è un filtro passa basso efficace, compatto, destinato a fornire il servizio dei POT (vecchia linea telefonica normale) ad una linea che utilizza la tecnologia ADSL: tale dispositivo eliminerà l’interferenza del sistema tradizionale, bloccando l’energia ad alta frequenza (20KHz~1.1MHz).

Specifiche:

| Parametri: | Condizioni | MIN | Tip. | MAX | U.M. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impedenza | 300 a 3.4KHz |  | 600 |  | Ohms |
| Insertion loss | 1004Hz short loop |  |  | 1.0 | dB |
|  | 1004Hz long loop |  |  | 0.75 | dB |
| Attenuation distorsion | 200 a 3.4 KHz s.loop | -1.5 |  | 1.5 | dB |
|  | 3.4 KHz a 4.0KHz s.loop | -2.0 |  | 2.0 | dB |
|  | 200 a 3.4KHz long loop | -1.5 |  | 0.5 | dB |
|  | 3.4K a 4.0KHz long loop | -1.5 |  | 1.0 | dB |
| Tagli di frequenza | -3 dB |  | 10 |  | KHz |
| ADSL band Attenuation | 30K a 300KHz | 65 |  |  | dB |
|  | 30K a 1104KHz | 55 |  |  | dB |
| Delay distorsion | 600 a 3.2KHz |  |  | 200 | us |
|  | 200 a 4.0KHz |  |  | 250 | us |
| Return loss | ERL | 6 |  |  | dB |
|  | SRL-L | 5 |  |  | dB |
|  | SRL-H | 3 |  |  | dB |
| Common Mode Rejection Ration | 600 a 3.2 KHz | -100 |  |  | dB |
| Longitudinal Balance | 200 a 1.0 KHz | 58 |  |  | dB |
|  | 1.0 K a 3.0 KHz | 53 |  |  | dB |
|  | 600 ~ 3.4KHz | 52 |  |  | dB |
| Resistenza di CC |  |  |  | 20 | Ohms |
| Resistenza isolamento a terra |  | 5.0M |  |  | Ohms |
| Parametri: | Condizioni | MIN | Tip. | MAX | U.M. |
| Capacità di carico corrente CC |  |  |  | 100 | mA |
| Temperatura di funzionamento |  | -10 |  | 70 | °C |
| temperatura immagazzinaggio |  | -15 |  | 70 | °C |
| Umidità |  | 10 |  | 90 | % |
| Limiti di scarico ESD |  | 15K |  |  | VDC |

Caratteristiche:

- Formato compatto

- Tratta tutti i tipi di corrente del ciclo

dei POT da 0mA a 100mA

- Garantisce un isolamento eccellente

tra DSL e POT

- Temperatura di funzionamento da -10

a +70C°

- Aderisce a Annex E.2  ITU-T G.992.1

- Se manca alimentazione o  ATU-C/ ATU-R

viene a mancare, il servizio telefonico ADSL

funzionerà normalmente

www.hamletcom.com